1. Компакт диски и их разновидности

Компакт-диск физически представляет собой диск толщиною 1,2 мм и диаметром 12 или 8 см. Структурно выделяются CD-диски (Compact Disk) и DVD-диски (Digital Versatile Disk, Цифровой Универсальный Диск). По предназначению различаются диски:

1. CD-ROM, DVD-ROM. Аббревиатура ROM расшифровывается как Read Only Memory, т.е. однократно записываемый диск, штампуемый на алюминиевую основу с золотого мастер-диска на заводе, покрытый специальным отражающим слоем (золото или серебро) и слоем красителя. Информация заносится на такой диск единственный раз – при его производстве, он не пригоден для записи в домашних условиях.

2. СD-R, DVD-R, DVD+R. R – Recordable (записываемый), т.е. диск для однократной записи и многократного чтения.

3. СD-RW, DVD-RW, DVD+RW. RW – ReWritable (перезаписываемый), т.е. диск для многократной перезаписи, который можно стирать и использовать повторно.

Существуют и другие типы компакт-дисков, однако они не получили широкого распространения на отечественном рынке.

2. Структура компакт-дисков

В структуре DVD и CD-дисков есть принципиальные отличия как в технологиях изготовления, так и в принципах записи и считывания.

2.1. Структура CD-R

В структуре CD-R диска можно выделить четыре основных слоя (пятый – это изображение на поверхности диска), наносимых поэтапно. Изначально изготавливается пластмассовая основа – поликарбонат, – которая составляет основную часть диска и придает ему необходимую прочность и форму. Далее на готовую пластмассовую форму наносится активный слой. Именно он позволяет осуществлять запись на диск и определяет его надежность и качество считывания информации в дальнейшем. На сегодняшний день широко используются следующие типы активного слоя:

1. Цианиновый краситель (первый краситель для CD-R) придает  рабочей поверхности насыщенно синий оттенок, а когда применяется золотой отражающий слой – сине-зеленый. 2. Фталоцианин обычно бесцветен, с бледным оттенком салатового или золотистого цвета. Цианиновый краситель более терпим к предельным сочетаниям мощности чтения/записи, чем фталоцианиновый, поэтому зачастую диски на основе цианинового слоя проще считывать на некоторых дисководах. Фталоцианин – более современная разработка. Фталоцианин практически бесцветен (легкий зеленоватый оттенок), вместе с серебряным отражающим слоем дает зеленовато-желтую окраску диску, а с золотым отражающим слоем – золотистую окраску. Диски на основе этого активного слоя менее чувствительны к солнечному свету и ультрафиолетовому излучению, что способствует увеличению долговечности записанной информации и более надежному хранению в неблагоприятных условиях.

3. Краситель MetalAzo (специальный) – разработка Mitsubishi Chemicals, имеет ярко выраженный темно-синий цвет; диски продаются они под маркой Verbatim DataLife Plus и Verbatim Color. Обычные Verbatim Datalife производятся CMC Magnetics на фталоцианиновой основе.

4. Краситель UltraGreen (специальный) – разработка компании CIBA,  использующая активный слой dye; применяется в России при производстве CD-R Mirex, однако в магазинах под видом Mirex продаются многочисленные китайские noname-подделки.

Все красители достаточно надежны и легко считываются на любых дисководах. Долговечность красителя не имеет значения, т.к. болванка поломается, потеряется или поцарапается задолго до начала проблем с красящим слоем (50-70 лет).

После нанесения на заготовку активного слоя диск покрывается специальным слоем светоотражающего материала. В обычных CD-ROM для этой цели применяется алюминий, а в дисках CD-R – чистое серебро, позволяющее добиться 65-80-процентного коэффициента отражения.

На завершающем этапе диск покрывают защитным слоем, на который в дальнейшем возможно нанесение изображений. Наиболее распространенным и простым в изготовлении защитным слоем является специальный лак.

2.2. Структура DVD-дисков

Основой записи и хранения данных на дисках DVD является технология изменения фазового состояния вещества. При записи и считывании информации используется различие отражательной способности поверхности в зависимости от того, находится ли она в кристаллическом или аморфном состоянии.

При считывании информации с диска измеряется различие между темными аморфными и яркими прозрачными зонами. Эту технологию вполне можно назвать оптической – для чтения и записи достаточен всего лишь лазер.

В вертикальном разрезе DVD имеет структуру, аналогичную структуре CD-диска. Поликарбонатная подложка с канавками покрыта информационным слоем красителя, отражающим и защитным слоями. При рассмотрении горизонтального среза становится заметной одна важная особенность: шаг дорожек составляет 0,8 мкм, тогда как у CD он вдвое длиннее (1,6 мкм). С этим связана более высокая емкость DVD.

Послойная структура одной   половины   DVD-диска показана на рисунке:

3. Виды дисков, применяемых для записи:

3.1. Компакт-диски

а) CD-R

На CD-R информация записывается при помощи устройства для записи CD (CD-рекордер). Энергия луча лазера поглощается органическим красителем болванки, вследствие чего он меняет свою отражательную способность. Иногда этот процесс называют прожигам (от англ. burn), что на самом деле не совсем точно. Считываются такие болванки немного хуже, чем обычные диски CD-ROM из-за наличия дополнительного слоя, уменьшающего коэффициент отражения. Диски CD-R стандартного размера бывают емкостью 650, 700 или 870 Мб. Последние читаются и записываются далеко не на всех приводах.

б) CD-RW

CD-RW (или CD-ReWritable, перезаписываемый компакт-диск) – это стандарт перезаписываемых CD-дисков. Разница между CD-RW и CD-R заключается в том, что первые могут быть стерты и повторно записаны, тогда как на вторых возможна только однократная запись. В остальном CD-RW используются так же, как и CD-R

Технология записи информации на CD-RW диски немного отличается от CD-R. Приводы CD-RW используют технологию изменения фазы. Вместо создания «пузырьков» и деформаций записываемого слоя красителя состояние материала в записываемом слое изменяется с кристаллической на аморфную. Различные состояния имеют разные коэффициенты преломления, и таким образом они оптически различаются. Диски CD-RW стандартного размера бывают емкостью 74 (650 Мб) и 80 (700 Мб) минут.

3.2. DVD-диски

а) DVD-R

DVD-R (Digital Versatile Disc Recordable) – формат однократной записи, разработанный компанией Pioneer. Технология записи аналогична используемой в CD-R и базируется на необратимом изменении под воздействием лазера спектральных характеристик информационного слоя, покрытого специальным органическим составом. Односторонние диски DVD-R вмещают 4,7 или 3,95 Гб на сторону. Двусторонние диски выпускаются только общей емкостью 9,4 Гб (4,7 Гб на сторону). Для защиты от нелегального копирования разработаны две спецификации: DVD-R (А) и DVD-R(G). Две эти версии одной спецификации используют различную длину волны лазера при записи информации.

Диски DVD-R делятся на типы в зависимости от длины волны лазера, объема и применения (технологического назначения):

И те и другие диски являются совместимыми и будут без проблем воспроизводиться проигрывателями DVD-Video и приводами DVD-ROM. Основное отличие этих носителей состоит в том, что диски для авторизации используются для изготовления мастер-дисков, которые затем отправляются на завод для производства тиражей DVD-дисков методом инжекционного литья.

Первые DVD-R диски имели объем 3,95 Гб. Они выпускаются и сегодня, однако большее распространение в настоящее время получили диски 4,7 Гб и 9,4 Гб (двусторонние).

Что же касается перезаписываемых DVD, то все известные спецификации используют технологию многократной записи, основанную на физическом принципе смены фазового состояния (кристаллическое/аморфное) информационного слоя под воздействием лазера с длиной волны 650 (635) нм. Считывание информации осуществляется путем определения оптических характеристик информационного слоя в различных его фазовых состояниях при отражении лучей лазера (того же, что и при записи).

б) DVD-RAM

DVD-RAM (Digital Versatile Disc Random Access Memory) – это перезаписываемый формат, разработанный компаниями Panasonic, Hitachi и Toshiba. Формат одобрен DVD-форумом в июле 1997 г. Диски современного (второго) поколения вмещают 4,7 Гб при записи на одну сторону или 9,4 Гб – при двусторонней модификации. Особенность спецификации DVD-RAM заключается в том, что в ней применяется техника записи на спиральной дорожке, представляющей собой извилистую канавку. Кроме того, весь диск DVD-RAM разбит на 24 зоны записи, которые, в свою очередь, разделены на секторы с помощью предварительно впрессованных меток. Метки расположены в канавках и на промежутках между ними и предназначены для формирования последовательности синхроимпульсов. Нужно заметить, что по своей структуре носители DVD-RAM довольно схожи с их магнитооптическими собратьями.

Диски DVD-RAM довольно дороги, не получили широкого распространения и  не читаются большинством приводов DVD-ROM и бытовых DVD-плейеров.

в) DVD-RW

DVD-RW(Digital Versatile Disc Rewritable) – это формат многократной записи, разработанный компанией Pioneer. Диски формата DVD-RW вмещают 4,7 Гб на одну сторону, выпускаются в односторонней и двусторонней модификациях и могут быть использованы для хранения видео, аудио и других данных. В отличие от DVD-RAM, диски данного формата воспроизводятся на большом количестве DVD-плейеров и приводов. Диски DVD-RW имеют меньшую отражающую способность, чем обычные DVD-ROM и потому хуже читаются.

г) DVD+RW

Формат DVD+RW oснован на технологии CD-RW. Он был создан без одобрения DVD-форума и является конкурирующим перезаписываемым форматом, предлагаемым компаниями Philips, Sony, Hewlett-Packard и др. Дисководы DVD+RW читают диски DVD-ROM и CD, однако несовместимы с DVD-RAM.

Изначально эта спецификация создавалась в расчете на использование в персональных компьютерах как средство хранения больших объемов информации. Поэтому в нее была заложена поддержка записи с постоянной угловой скоростью (CAV), что позволяет осуществлять быстрый доступ к произвольному участку диска. Кроме того, в устройствах DVD+RW производится обработка ошибок (Defect management), что увеличивает надежность хранения данных, а для ускорения работы с чистыми перезаписываемыми носителями, которые впервые устанавливаются в привод, они форматируются в фоновом режиме.

С другой стороны, формат DVD+RW по замыслу его разработчиков должен быть в максимальной степени совместим с существующими бытовыми DVD-плеерами и компьютерными приводами DVD-ROM. Поэтому он базируется на том же способе модуляции и кодирования, которые определены спецификацией DVD-ROM. А в дополнение в нем реализовано очень плотное связывание участков записи, так что на дорожке не остается практически никаких зазоров. Это увеличивает информационную емкость диска, и на одной его стороне можно хранить видео продолжительностью до 6 часов.

3.3. Brand-name и OEM диски

В зависимости от применения все диски R и RW можно разделить на версии brand-name (BN) и версии для производства (или OEM). Диски BN-версий отличает то, что они выпускаются с уже нанесенным на поверхность логотипом производителя. Такие диски обычно продаются в розницу и являются приемлемым решением для тех, кто собирается хранить на них архивы, записывать фильмы и т.п. Надписи на таких дисках можно наносить специальным маркером или фломастером. Обычно BN-диски продаются упакованными в пластиковые коробки (стандартные или slim – тонкие боксы) или конверты (бумажные или пластиковые).

На дисках для производства, или OEM, на внешней поверхности логотипа нет. И хотя на них так же, как и на дисках BN, можно делать надписи маркером, OEM-диски все же предназначены для печати на их поверхности текста и графики с помощью специальных принтеров. Упаковываются OEM-диски таким образом, чтобы было возможно максимально удобно включить их в производственную технологическую цепочку. Наиболее распространенным типом упаковки являются стопки (bulk) и упаковки на осях (spindle).

При выборе между brand-name и OEM дисками надо иметь ввиду, что надпись на диске в абсолютном большинстве случаев прямого отношения к изготовителю не имеет. Brand-фирмы как правило не производят своих собственных дисков, но скупают у реальных фирм-производителей готовые матрицы (болванки), упаковывают их, маркируют и продают как свои. Так, Philips, BASF, Sony, Samsung, Verbatim и т.д. – не настоящие. Лишь некоторые фирмы (TDK, Kodak) продают свои матрицы под своей же торговой маркой. "Реальный" производитель ищется по данным в ATIP. В коробках TDK обычно встречаются диски TDK, Taiyo Yuden и Ritek (при поставке на шпинделе, в т.н. bulk упаковке), в коробках Kodak – только Kodak. Memorex продает болванки от CMC Magnetics, диски Verbatim Color и Verbatim Datalife PLUS – это Mitsubishi Chemicals, просто Verbatim Datalife – CMC Magnetics, Crystal. Samsung продается в исполнении Ritek, диски от Prodisc – в коробках Shuttle, Dysan и FlexData. Philips обычно продает болванки Ritek, а Mirex (т.е. Уральский электронный завод) – MultimediaMasters'n'Machinery и Plasmon. SONY обычно продает болванки в исполнении Taiyo Yuden.

В данной ситуации можно лишь посоветовать покупать лишь лично проверенные диски.

4. Типы DVD-дисков по конструкции

DVD-5 (Single-sided, single-layer disc) – это первая версия DVD-диска: односторонний диск с однослойной записью и максимальной емкостью 4,7 Гб. DVD состоит из 0,6 мм пленки, покрытой аллюминием и наклеенной на чистую подложку. Технология напыления та же, что для обычного CD. Алюминиевая пленка имеет толщину 55 нанометров, как и в CD-ROM.

DVD-9 (Single-sided, double-layer disc) – это двухуровневый односторонний диск с максимальной емкостью 8,5 Гбайт. Создается полупрозрачный слой, который отражает 18-30% лазерного излучения. Это позволяет считывать информацию с верхнего слоя. И в то же время полупрозрачный слой пропускает достаточно излучения, чтобы сигнал от нижнего уровня с высокой отражательно способностью тоже читался. Информационные уровни разделяет клей (толщина клеевой прослойки составляет 40-70 микрон), используемый для соединения двух половин диска. Это расстояние необходимо, чтобы различить сигнал, отраженный от 1-го и 2-го уровней. Оптимальный материал полупрозрачного слоя – золото, но используются кремниевый и серебряный сплавы. Считывание данных с внутреннего или внешнего слоя производится с помощью перефокусировки оптической системы.

DVD-10 (Double-sided, single-layer disc) – это однослойный двухсторонний диск с одним информационным слоем и максимальной емкостью 9,4 Гб (другими словами – это двойной DVD-5 без чистой подложки). Два диска, покрытые металлическими пленками, соединены вместе. Для считывания информации с 2-х сторон диска используется один лазер;

DVD-18 (Double-sided, double-layer disc) – это двухсторонний диск с двумя информационными слоями и максимальной емкостью 17 Гб. Структура DVD-18 подобна DVD-9.

5. Надежность записи

Очень часто ошибки записи возникают по причине отсутствия данных в буфере пишущего устройства. Даже если учесть огромную производительность современных компьютеров, есть большая вероятность, что ваш компьютер может «призадуматься» над чем-то и буфер окажется пустым. Самая известная и популярная технология, позволяющая предотвратить ошибки связанные с нехваткой данных в буфере записывающего устройства, называется Burn-Proof. Суть ее в том, что как только объем данных в буфере опускается до отметки 10%, Burn-Proof останавливает запись и ждет момента, когда компьютер сможет возобновить передачу данных в буфер пишущего устройства.

Чтобы оградить себя от подобных проблем, лучше всего заранее провести серию тестов, загружая систему различными видами нагрузок в режиме тестирования записи – имитации полного процесса записи. Этот режим называется simulation (имитация) и поддерживается большинством современных приводов и программ записи дисков.

Также наиболее надежный режим записи – запись с предварительным построением образа диска (этот режим называется image), который формируется во временном файле до включения записи, а затем максимально равномерно и последовательно переносится на диск. В этом режиме, если нет других снижающих быстродействие причин, практически не требуется запаса по быстродействию.

В современных устройствах эта технология также может носить название JustLink, SafeBurn и т.д.

6. Физическое качество записи

1. Если во время процесса записи рекордер трясти, как мешок с капустой, то качество записи будет неважным. Сейчас очень распространены внутренние модели рекордеров, предназначенные сугубо для резервного копирования компьютерных данных. Все современные компьютеры снабжены вентиляторами, необходимыми для охлаждения как материнской платы, так и отдельных компонентов на ней (процессора, видеокарты, жесткого диска и т.д.). Чем лучше вентиляторы, тем больший воздушный поток они создают внутри корпуса и, соответственно – резонанс, отрицательно сказывающийся на качестве записи. Рекордеру необходимо создать необходимые условия, только тогда и качество записи будет отличным.

2. Качество механики также играет существенную роль в деле достижения хорошей записи. Самое важное здесь – качество двигателя и привода, перемещающего записывающую лазерную головку. К сожалению, многие дешевые модели не могут этим похвастаться: они оснащаются моторчиками от дешевых плееров, пластиковой оптикой и приводами головки на пружинках, ломающиеся в течение месяца. Общей «болезнью» современных рекордеров является пластиковая оптика: линза приблизительно через 2 года эксплуатации мутнеет, что приводит к падению качества чтения/записи.

Многие из рекордеров – просто OEM-версии устройств других компаний. Однако одинаковые "внешне", эти аппараты – различны, т.к. имеют разную прошивку. Любой пишущий дисковод характеризуется тремя основными функциями (т.н. "скоростная формула") – X/Y/Z, где X – скорость записи обычных записываемых (CD-R) дисков, Y – скорость записи перезаписываемых (CD-RW) дисков, а Z – cкорость чтения дисков. При выборе рекордера сдедует обращать внимание на следующие параметры: количество форматов записи, поддерживаемых приводом (DAO (Disk At Once), TAO (Track At Once), Multi-Session и Packet Writing), поддержка приводом записи информации на диск, превышающей документированный объем (OverSizing, OverBurning), поддержка записи в режиме RAW-mode (способность устройства работать с программами копирования защищенных дисков), поддержка режимов Mount Rainier или EasyWrite (пакетный режим позволяет использовать ваш DVD-рекордер как обычное логическое устройство. То есть вы можете производить запись на диск DVD-R или DVD-RW из любого приложения так же, как и на жесткий диск или дискету или flash-диск).

Идеальных рекордеров не существует, просто некоторые – лучше. Лидером по функциям до недавнего времени являлся Plextor, однако японский производитель качественных рекордеров не выдержал конкуренции с китайскими фирмами (предлагающими свою продукцию в 3 раза дешевле) и прекратил выпуск пишущих приводов в середине 2007 г.

7. Хранение компакт-дисков

Поскольку отражающий слой дисков CD-R/RW обычно делают из золота и серебра, менее подверженных окислению, чем алюминий (который используется в большинстве штампованных дисков), они тускнеют медленнее обычных. Однако материал регистрирующего слоя CD-R/RW более чувствителен к свету и также подвержен окислению и разложению. Кроме того, регистрирующая пленка находится в полужидком состоянии и потому чувствительна к ударам и деформациям диска – например, к его перегибу при извлечении из коробки. Примерная оценка долговечности CD-R – около двух-трех и более лет при аккуратном обращении и около года – при интенсивном использовании в сочетании с неаккуратным обращением (удары, перегибы, воздействие тепла, влажности, яркого света и т.п.). Для качественно изготовленных и записанных дисков при полном соблюдении условий хранения и эксплуатации время жизни оценивается минимум в 10 лет.

 ATIP (Actual Time In Pregroove) – это специальная область (дорожка) на диске, которая служит для калибровки лазера при записи. На ней закодирована информация о реальном производителе, регистрирующем слое красителя, реальном объеме диска и допустимых скоростях записи. ATIP считывается с диска специальными утилитами (напр. СDRId).

 Термин скорость записи определяет, насколько быстро данные могут быть записаны на диск. Маркировка 1х означает однократную скорость записи (1х для DVD равно 1,38 Мб/с). Соответственно, двукратная скорость – 2,76 Мб/с. Аналогично маркируется и скорость чтения DVD-приводов. Следует быть внимательным, различая маркировки скорости DVD- и CD-приводов, так как обозначаются они одинаково, но скрывают в себе разные значения: если 1х для DVD, как уже было указано, составляет 1,38 Мб/с, то 1х для CD равен 150 Кб/с. Таким образом, однократная скорость DVD примерно в 9,2 раз больше, нежели однократная скорость CD.

Обычно в документации на приводы DVD-ROM указывается максимальная скорость чтения и DVD-, и CD-дисков. Кроме того, DVD-рекордеры имеют параметры скорости записи дисков DVD±R/RW и CD-R/RW (если такая возможность поддерживается). Однако нужно учитывать следующее: обычно производители приводов в краткой информации указывают максимальную скорость чтения того или иного диска, а реальная скорость чтения во многом зависит от того формата, в котором выполнена запись.